|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР КАРТОГРАФИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» |
| --- | --- |

305047, г. Курск, ул. Росинка, д.6, помещ.2

Тел. +7(4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОГРН 1164632064167, ИНН/КПП 4632221668/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2020г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования Щербиновский район |
| --- | --- |
| Исполнитель | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Картографии и Территориального Планирования» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Ткаченко Н.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Коржавин К.Е.

г. Курск 2020 г.

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

# ООО «Центр Картографии и Территориального Планирования»

Ткаченко Н.С.	         — директор

Сабельников А.Н.              — главный архитектор проекта

Коржавин К.Е.                   — руководитель проекта

Ашурков В.В                      — архитектор

Шуклин Г.С.                       — архитектор

Бурцева Н. А.	                     — начальник отдела картографии

Васильева М.С.                  — зам. начальника отдела ГЭА

Примак А.А. 	                     — менеджер ГИС

Воронина О.И.                   — инженер-картограф

Ястребов А.И.	         — инженер

Косинова А.А.                   — инженер

Щербакова А.А.                — инженер

Бобкова Я.А.                     — инженер

Петрухин Е.Е.                   — инженер

Орлова Е.С.                       — инженер

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	9

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	9

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	11

1.3 Природные условия и ресурсы	11

1.3.1 Климатические условия	11

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	16

1.3.3.	Рельеф. Геологическое строение	17

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20

2.1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	21

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	22

2.3	Экономическая база муниципального образования	23

2.4	Население	24

2.5	Жилищный фонд	26

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	29

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	36

2.7.1	Внешний транспорт	36

2.7.2	Улично-дорожная сеть	36

2.8	Инженерное оборудование территории	39

2.8.1	Водоснабжение	39

2.8.2	Водоотведение	43

2.8.3	Теплоснабжение	44

2.8.4	Газоснабжение	48

2.8.5	Электроснабжение	50

2.8.6	Связь, радиовещание, телевидение	54

2.9	Инженерная подготовка территории	57

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	57

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	59

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	60

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	63

2.13.1 Зоны особо охраняемых природных территорий	63

2.13.2 Зоны охраны объектов культурного наследия	63

2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	68

2.13.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	70

2.13.5 Санитарно-защитные зоны	79

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	83

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	84

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	85

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	86

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	87

Основные технико-экономические показатели	95

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	103

ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения (далее Генеральный план) осуществлена ООО "Центр Картографии и Территориального Планирования" в соответствии с муниципальным контрактом №03183000183200001010001 от 15.09.2020 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация муниципального образования Щербиновский район.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2016, Уставом МО, а также в соответствии с целями и задачами развития Краснодарского края, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Краснодарского края.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: https://pkk.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», https://rosreestr.ru - Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

При разработке Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения использованы следующие периоды:

- исходный год – 2020 год;

- I очередь –2030 год;

- расчетный срок –2040 год.

Состав проектных материалов

Содержание Генерального плана

Том 1 «Положение о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Проект внесения изменений в генеральный план Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края (Графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;

- карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

- карта функциональных зон поселения;

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования проекта генерального плана Ейскоукрепленского  сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края:

- карта современного использования территории;

- карта границ зон с особыми условиями использования территорий и анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории;

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры;

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

    - Общие сведения о муниципальном образовании

Ейскоукрепленское сельское поселение (далее по тексту – муниципальное образование, сельское поселение) расположено в северной части Щербиновского района Краснодарского края (далее по тексту Щербиновский муниципальный район, муниципальный район, район). Общая площадь территории Ейскоукрепленского сельского поселения составляет 9531 га, из них земли населенного пункта 439 га.

Территория Ейскоукрепленского поселения включает один населенный пункт село Ейское Укрепление которое расположено в 12 км от административного центра муниципального образования Щербиновский район – станицы Старощербиновской и в 236 км от краевого центра – города Краснодара., численность населения на начало 2020 года – 2071 человек.

Состав жителей многонационален, всего на территории сельского поселения проживают представители 10 национальностей, отличающихся толерантностью, уважительным отношением к национальным традициям других народов.

В поселении 813 хозяйств, в том числе 675 имеют статус личных подсобных и занимаются выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции и животноводства.

В подворьях жителей содержится: 140 голов КРС, овец и коз – 198, кроликов -360, а также более 8 тысяч голов различной птицы.

На территории сельского поселения располагаются:

- сельскохозяйственное предприятие, занимающихся производством зерновых и животноводством - ООО «Лиманское»;

- Ейскоукрепленское почтовое отделение;

- МБОУ СОШ № 7;

- МБДОУ детский сад № 4;

- Ейскоукрепленская участковая больница и поликлиника;

- культурное обслуживание населения представляют: муниципальные учреждения «Ейскоукрепленский сельский Дом культуры» и «Ейскоукрепленская сельская библиотека»;

- обслуживание пожилого населения на территории села осуществляет отделение № 7 ЦСО «Веста»;

- отделение Сбербанка России;

- ветлечебница.

Историческая справка

Село Ейское Укрепление Щербиновского района было основано как российский форпост на правом берегу реки Ея на границе между Российской империей и Оттоманской Портой. С целью оказания помощи союзным России ногайским ордам, которые постоянно подвергались нападениям черкесов и про-турецки настроенных ногайцев, русское правительство направило в начале 70-х годов ХVIII в. в Приазовье казачий отряд под командованием подполковника Стремоухова, который был назначен приставом при союзных ногайцах. Лагерь отряда разместился на месте старинного земляного укрепления - паланки - у брода через реку Ея. В 1774 г. сюда прибыли войска недавно сформированного Кубанского корпуса. В том же году бывшую паланку силами нанятых из соседней оседлой орды ногайцев укрепили новыми земляными рвами и валами, и с этого времени она стала называться «Крепость Ея» или «Крепость Ейская».

С назначением подполковника Молдавского гусарского полка И.Ф. Лешкевича новым приставом и пограничным комиссаром в Ейской крепости стали строиться лавки купцов и маркитантов, что вскоре превратило укрепление в один из крупнейших торговых центров всего Северо-Западного Кавказа.

После того как крымский калга (второе лицо в Крымском ханстве) Шагин-Гирей, которого российское правительство готовило на ханский престол, сделал укрепление своей резиденцией, его стали называть Шагин-Гирейским городок.

В целях поднятия авторитета будущего хана и его безопасности Лешкевич возводит немного севернее крепости небольшой редут, получивший название Ейский городок, где для резиденции Шагин-Гирея был построен деревянный дворец. После перевода резиденции калги из Шагин-Гирейского городка в новый Ейский городок на старом месте остались только лавки купцов и казачьи балаганы, поэтому его стали именовать базаром, т.е. Шагин-Гирейским базаром.

Проезжая через Приазовские степи, здесь в 1778 г. дважды побывал великий русский полководец А.В. Суворов, вступивший в командование Кубанским корпусом. В том же году, после отбытия Шагин-Гирея в Крым, по приказу Суворова городок и базар были объединены в Ейское Укрепление, в котором в 1782-1783 г.г. размещалась его штаб-квартира и проживала семья полководца: жена Варвара и дочь Наталья.

28 июня 1783 г. у Ейского Укрепления представители народов правобережной Кубани принесли присягу на верность Российской империи, после чего А.В. Суворовым для 6 000 приглашенных ногайцев был дан пир, длившийся 3 дня.

С установлением государственной границы по реке Кубань и началом заселения Черномории казаками Ейское Укрепление потеряло свое значение пограничного форпоста, так как оказалось в глубоком тылу, и было превращено в слободку, а затем в местечко.

В 1814 г. в Ейском Укреплении имелись: деревянная церковь Святой Живоначальной Троицы , 2 деревянных казенных дома, 1 купеческая лавка, 1 ветряная мельница. Жители промышляли рыбной ловлей, хлебопашеством и извозом купеческих товаров. В 1904 г. местечко Ейское Укрепление состояло из 6 улиц, 12 переулков и 2 площадей, на которых располагалось 661 жилое строение, 2 низших учебных заведения, 1 постоялый двор, там проживало 5 504 человека. Ежегодно в день Святой Троицы в местечке проводилась ярмарка.

После Октябрьской революции и гражданской войны жители начали восстанавливать хозяйство, создавали товарищества по обработке земли, затем организовали колхоз. Одно из самых трагических событий истории Кубани - голод в 1932 г. – осенью 1933 г. («голодомор») не обошел стороной и Ейское Укрепление. Ныне в селе стоит мемориал, посвященный его жертвам.

    - Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Ейскоукрепленское сельское поселение находится в северной части Щербиновского района и граничит:

- на севере − с Шабельским сельским поселением и Ростовской областью;

- на востоке – с Екатериновским сельским поселением;

- на юге − со Старощербиновским сельским поселением;

- на западе − с Николаевским сельским поселением.

    - Природные условия и ресурсы

      - Климатические условия

Температура воздуха

Средняя годовая температура в районе положительная, и равна 9,7-10,00С. Значения средних месячных температур для района приведены в таблице 1.

Отрицательные средние месячные температуры отмечаются только зимой. Наиболее холодный месяц – январь, а наиболее теплый – июль. Амплитуда температур составляет 26,20С.

Абсолютный минимум температуры в районе составляет – 320С и приходится на январь. Как видно из таблицы 2, значения абсолютных минимальных температур разнятся в среднем на один градус, что, возможно, связано с расположением площадок наблюдения, однако разброс значений, как по этому показателю, так и по другим параметрам, вероятно, можно рассматривать как интервал их вариации в районе.

Абсолютные максимальные температуры достигают +390С.

Следует отметить, что в данном районе абсолютные максимумы температуры воздуха с положительным знаком отмечаются и в зимние месяцы, составляя 14-190С (таблицы 2, 3).

Сравнительные данные по температурам воздуха в открытом море и на побережье в районе исследований показывают, что в береговой зоне они на 0,2-0,30 ниже почти в течение всего года, за исключением весеннего периода (апрель-май), когда в открытом море температура несколько ниже, чем на побережье.

Средние месячные и средние годовые величины температуры воздуха (0С)

- Таблица 1

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -3,9 | -3,3 | 1,1 | 9,2 | 16,8 | 21,3 | 24,2 | 23,2 | 17,6 | 10,8 | 4,0 | -1,1 | 10,0 |
| 2 | -4,0 | -3,5 | 0,8 | 8,4 | 16,3 | 21,0 | 24,0 | 23,1 | 17,4 | 10,7 | 3,8 | -1,1 | 9,7 |

Абсолютные минимальные температуры воздуха (0С) по многолетним данным

- Таблица 2

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -30 | -29 | -31 | -5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | -6 | -20 | -25 | -31 |
| 2 | -32 | -30 | -25 | -8 | 0 | 4 | 11 | 8 | -1 | -8 | -23 | -24 | -32 |

Абсолютные максимальные температуры воздуха (0С) по многолетним данным

- Таблица 3

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 19 | 28 | 30 | 33 | 38 | 39 | 38 | 34 | 32 | 27 | 16 | 39 |
| 2 | 14 | 16 | 26 | 30 | 32 | 37 | 38 | 39 | 34 | 31 | 24 | 16 | 39 |

Эти и другие различия температур воздуха над сушей и морем в разные сезоны года, связанные с разной скоростью их прогрева и охлаждения являются одной из причин формирования своеобразных прибрежных микроклиматических явлений.

Атмосферные осадки и облачность

Средняя годовая сумма осадков по данным многолетних наблюдений для бассейна Азовского моря изменяется в интервале 335 - 418мм. Однако межгодовые вариации этой величины весьма значительны, о чем дает представление таблица 4.

Средняя межгодовая изменчивость годовых сумм осадков в районе достигает 22%, тогда как эта характеристика для сезонных сумм осадков составляет 40-50%.

Годовые суммы осадков (мм) за 20-летний период

- Таблица 4

| Годы | Сумма осадков | Годы | Сумма осадков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 195 | 1964 | 389 |
| 1955 | 522 | 1965 | 278 |
| 1956 | 513 | 1966 | 541 |
| 1957 | 330 | 1967 | 446 |
| 1958 | 380 | 1968 | 351 |
| 1959 | 384 | 1969 | 443 |
| 1960 | 475 | 1970 | 528 |
| 1961 | 414 | 1971 | 391 |
| 1962 | 347 | 1972 | 448 |
| 1963 | 348 | 1973 | 471 |

Годовой ход осадков характеризуется наличием двух максимумов и двух минимумов. Летний максимум в районе приходится на июль и является первичным, а вторичный зимний максимум наблюдается в январе-феврале. Меньше всего осадков выпадает осенью, особенно в сентябре. Второй минимум отмечается весной – в апреле.

Годовой ход количества осадков и годовой ход их повторяемости различаются: наиболее часто они выпадают зимой и реже всего осенью. Поэтому зимний максимум количества осадков обусловлен их частой повторяемостью, тогда как летний максимум при небольшой повторяемости обусловлен их наибольшей интенсивностью.

Ливни, т.е. дожди с аномально высокой интенсивностью (0,5 мм/мин в течение 5 мин, 0,2 мм/мин в течение 1 часа и т.д.), наблюдаются в районе в период с мая по сентябрь, и наиболее вероятны в июле. Но даже в этот период они наблюдаются не ежегодно: 4-5 раз за 10 лет.

Географическое положение бассейна Азовского моря определяет преобладание здесь жидких осадков в течение всего года. Даже в холодный период года – с ноября по март – число дней с дождем обычно больше числа дней со снегом. Только в январе и феврале среднемноголетнее число дней со снегом больше числа дней с дождем (таблица 5).

Среднее многолетнее число дней с дождем (1) и снегом (2)

- Таблица 5

|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 90 |
| 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 30 |

Известно, однако, что выпадение осадков в виде снега возможно в отдельные годы также в мае и сентябре.

Как видно из приведенной краткой характеристики от года к году количество осадков изменяется в довольно больших пределах. При этом можно заметить наличие довольно продолжительных отрезков времени с аномальными значениями количества осадков одного знака – засух либо влажных периодов.

Среднемноголетнее число ясных дней в году составляет 78-80 дней, а пасмурных – 112-115 дней. Наибольшее число ясных дней наблюдаются в июле и августе (13-14 дней в месяце), а самое пасмурное небо характерно для декабря и января.

Ветровой режим

На исследуемом отрезке побережья наблюдаются ветры любых направлений, однако расположение основных центров действия атмосферы определяет преобладание переноса воздушных масс в широтном направлении. Зимой устойчивое положение Азиатского максимума и наибольшая выраженность Черноморской депрессии обусловливает преобладание ветров восточной четверти, а летом противоположное расположение барических центров определяет преимущественно западный перенос.

По многолетним данным для годового хода повторяемости ветров района характерно преобладание в холодную часть года, с октября по апрель, ветров восточной группы румбов, а в теплую, с июля по сентябрь – западной.

В годовом ходе скоростей ветра выделяется два периода. С октября по апрель наблюдаются повышенные среднемесячные, а с мая по сентябрь – пониженные скорости ветра. Так, в районе косы Долгой осенью среднемесячные скорости достигают 5,9 м/с, зимой – 6,8 м/с. Весной и летом они составляют 6,1 м/с и 5,3 м/с соответственно. Максимальных значений среднемесячные скорости достигают в ноябре-феврале, а минимальных – в июне-августе.

Средняя многолетняя повторяемость ветров различной направленности по градациям скорости представлена в таблице 6.

Повторяемость (%) ветров различных направлений по градациям скорости (м/с).

- Таблица 6

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градации скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штиль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |
| 1-5 | 4,90 | 6,20 | 8,60 | 5,40 | 3,10 | 5,30 | 7,70 | 4,70 | 45,90 |
| 6-10 | 2,40 | 5,40 | 9,70 | 3,20 | 1,00 | 3,40 | 6,60 | 3,20 | 34,90 |
| 11-15 | 0,40 | 1,20 | 4,30 | 0,80 | 0,20 | 0,90 | 1,70 | 1,10 | 10,60 |
| 16-20 | 0,10 | 0,20 | 1,20 | 0,20 | 0,06 | 0,20 | 0,70 | 0,20 | 2,86 |
| Более 20 | - | 0,01 | 0,10 | 0,02 | - | - | 0,10 | 0,01 | 0,24 |
| Сумма | 7,80 | 13,01 | 23,90 | 9,62 | 4,36 | 9,80 | 16,80 | 9,21 | 100 |

Анализ приведенных данных показывает, что наиболее частыми в районе являются ветры со скоростями 1-5 м/с (46-48%). Более сильные ветры (6-10 м/с) характеризуются несколько меньшей повторяемостью – около 35%. Тем не менее, ветры с этой скоростью играют исключительно важную роль в гидродинамике района, поскольку с ними связано формирование устойчивых течений, распространяющихся на мелководье практически на всю глубину. Штили в районе довольно редки и составляют в году не более 3-5%.

Ветры штормовой силы (скоростью более 11 м/с) образуют значительную долю в годовом балансе. Максимальные скорости ветра – более 20 м/с – характерны для северо-восточного и юго-западного направлений. Их повторяемость составляет около 1,5-2,5%. Предельно возможной для Азовского моря считается скорость ветра 25 м/с (Белов, 1978). Следует, однако, иметь в виду, что значения расчетных функций ветра обеспеченностью 25% и менее превосходят эту величину.

Таганрогский залив является одним из наиболее штормовых районов Азовского моря. Среднегодовое количество штормов приблизительно равно среднегодовому для всего моря и достигает 75, однако в отдельные годы оно значительно превышает среднюю величину. Так, в 1970г. их число составило 128.

Штормовые ветры в 70% случаев охватывают всю акваторию моря и имеют продолжительность более 6 часов.

Средняя продолжительность штормов изменяется по сезонам – от 12 часов летом (в августе) до 27-28 часов весной (в марте) и зимой (в декабре). Наибольшая непрерывная продолжительность шторма так же изменчива – от 40 часов в июле до 202 часов в ноябре. Преобладают в течение года штормы продолжительностью до суток. Наиболее продолжительные штормы вызывают ветра восточного и северо-западного направлений.

    - Гидрография. Гидрогеология

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

- Азово-Кубанский артезианский бассейн;

- Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

- Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края, куда и входит территория Щербиновского района.

При строительном освоении территории и дальнейшей ее эксплуатации воздействию техногенных факторов подвергаются воды первого водоносного горизонта, а также и положение уровня подземных вод влияет на выбор типа фундамента. Исходя из таких факторов, при инженерно-геологических изысканиях изучается, как правило, первый водоносный горизонт подземных вод.

На территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды морской равнины распространены от поверхности до глубины 2,0 м. Их режим гидравлически тесно связан с уровнем воды в Ейском лимане и Азовском море. Приурочены подземные воды к иловатым, песчаным и ракушечным отложениям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов и водоразделах приурочены к делювиальным и эолово-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками. Залегание водоносного горизонта на глубине от 2,0 до 5,0-10,0 м.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло рек, балок, проток, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1,5 м до 0,5 м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяются водоносностью года и распределением осадков внутри года.

    - Рельеф. Геологическое строение

Геологическое строение территории изысканий обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы четвертичных отложений:

- голоценовые лагунно-аллювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения;

- верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения;

- среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения.

Голоценовые лагунно-аллювиальные отложения распространены на современной морской равнине. Представлены эти отложения с поверхности глинами и суглинками иловатыми, заторфованными, с гнездами и линзами песков. Пески различных фракций без заметного преобладания, кварцевые, светло-серые, с включением ракуши.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения распространены на пологих склонах в нижней и срединной частях с поверхности. Представлены эти отложения суглинками непросадочными в нижней части и просадочными в повышенной части. Суглинки желто-бурые, легкие и средние, пылеватые, лессовые, макропористые, с кристаллами гипса, гнездами и стяжениями известковых солей. В суглинках встречается горизонт ископаемой почвы.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены в приводораздельной части склона и на водораздельных пространствах. Представлены они суглинками просадочными, по механическому строению относятся к средним или легким, иногда тяжелым. В суглинках встречаются карбонатные стяжения, реже железисто-марганцевые дробинки. Наблюдаются сульфатные соли в виде мучнистых налетов и гнезд мучнистого гипса.

Среднеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены на глубине более 10-12 м. Представлены они суглинками и глинами. Среднеплейстоценовые суглинки включают от одного до двух горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками и обильными железисто-марганцевыми включениями.

Нижнеплейстоценовые эолово-делювиальные отложения распространены на глубине более 12-15 м. Представлены они тяжелыми суглинками и глинами.

Территория Щербиновского района и изучаемая площадь в соответствии со схематической картой новейшей тектоники (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова) входит в пределы Ростовского свода Украинского щита.

Ростовский свод представляет собой пологий приподнятый участок восточного погружения Украинского щита, где палеозойский фундамент, как и на всей обширной площади южного склона щита, облекается меловыми породами и почти горизонтально лежащими палеогеновыми и более молодыми отложениями.

Вершина свода соответствует устью р. Дон в 20 км к юго-западу от г. Ростова. Фундамент здесь залегает на глубинах 380-400 м, вдоль оси к западу он понижается до 500-550 и 600 м, чем определяется неглубокое Таганрогское седло, отделяющее Ростовский свод от Украинского щита. Ростовский свод является частью Русской плиты, по фундаменту ему соответствует Ростовский выступ допалеозойских (архейско-среднерифейских) кристаллических образований, имеющий антиклинорное строение. Отвечающее ему поле развития докембрийских гнейсов, гранитов и кристаллических сланцев представлено вытянутым субширотным многоугольником длиной около 125 км.

Границы свода и выступа на плане совпадают. На севере, востоке и юге они определяются появлением в составе фундамента срезанных домезозойских денудаций палеозойских дислоцированных пород, слагающих основание прилегающей с севера, востока и юга Скифской плиты.

Склоны Ростовского выступа осложнены разрывами, ограничивающими ряд горстообразных блоков, облекаемых базальными горизонтами чехла, что может быть причиной образования ловушек и залежей углеводородов.

Тектонических нарушений, пересекающих территорию изысканий в соответствии со схематической картой новейшей тектоники (Турбин Л.И., Александрова Н.В., масштаб 1:500 000, 1979 г.) не отмечено.

  - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия – это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения муниципального образования. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства, предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития образования.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

    - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

- «Развитие физической культуры и спорта в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Развитие культуры в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Молодежь Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Обеспечение безопасности на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Развитие дорожного хозяйства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Управление муниципальным имуществом Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

- «Обеспечение деятельности администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020-2024 г.г.»

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Генеральный план Ейскоукрепленского сельского поселения устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры сельского поселения.

На территории муниципального образования сформированы зоны сельскохозяйственного назначения, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны транспортной, инженерной инфраструктуры, зоны специального назначения.

Баланс современного использования территории села Ейское Укрепление представлен в таблице 7.

Баланс современного использования территории села Ейское Укрепление

- Таблица 7

| № п/п | Наименование территории | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| баланс | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах. Всего: В том числе: | га | 311,39 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки | га | 156,21 |
| 1.2 | Территория существующей многоквартирной жилой застройки с приусадебными участками | га | 0,58 |
| Итого по пункту 1 |  | га | 156,76 |
| 2.1 | Территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, связи, объектов торговли, общественного питания | га | 3,43 |
| 2.2 | Спортивные сооружения | га | 0,59 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | га | 0,62 |
| 2.4 | Территория учреждений образования: | га | 2,59 |
|  | -школа | га | 1,84 |
|  | -детский сад | га | 0,75 |
| Итого по пункту 2 |  | га | 7,23 |
| 3.1 | Существующие производственные территории | га | 1,52 |
| 3.2 | Коммунально-складская зона, головные сооружения инженерной инфраструктуры | га | 0,54 |
| 3.3 | Территория улично-дорожной сети: | га | 46,88 |
| Итого по пункту 3 |  | га | 48,94 |
| 4.1 | Земли сельскохозяйственного использования | га | 94,19 |
| Итого по пункту 4 |  | га | 94,19 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования: парк, сквер | га | 1,77 |
| Итого по пункту 5 |  | га | 1,77 |
| 6.1 | Кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,50 |
| Итого по пункту 6 |  | га | 2,50 |

  - Экономическая база муниципального образования

В поселении 813 хозяйств, в том числе 675 имеют статус личных подсобных и занимаются выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции и животноводства.

В подворьях жителей содержится: 108 голов КРС, что на 32 головы меньше, чем в прошлом году, овец и коз – 136, кроликов -330, а также 9 300 голов различной птицы.

За 2019 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано почти 192 тонны молока и более 44 тонн мяса.

Получено субсидий:

- за сданное молоко более 208 тыс. рублей,

- за сданное мясо – более 156 тыс. рублей;

- за приобретение племенных и товарных сельхозживотных – более 572 тыс. рублей;

- на строительство теплиц, площадью не менее 100 кв.м. – 47 тыс. руб.

Несмотря на это, за 2019 год субсидирование за произведенную сельхозпродукцию получили не все граждане сельского поселения, ведущие личные подсобные хозяйства.

Общий объем доходов бюджета поселения в 2019 году составил 12 млн.

360 тыс. рублей, что составляет 101,5 % к уточненному бюджетному назначению на 2019 год.

Бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год исполнен в сумме 7 млн. 483 тыс. руб. или 105% к утвержденному бюджетному назначению.

В части безвозмездных поступлений (краевые и районные дотации, субсидии и субвенции) бюджет поселения исполнен в сумме 4 млн. 877 тыс.руб. или 96,3% к утвержденному бюджетному назначению на 2019 год.

Расходы бюджета поселения за 2019 год составили 17 млн. 356 тыс.рублей.

Бюджет поселения за 2019 год исполнен с дефицитом в сумме 499,5 тыс.рублей.

  - Население

Численность населения на 1 января 2020 года – 2071 человек.

- пенсионеров – 612

- трудоспособного населения - 1134

- учащихся школы – 195

- детей, посещающих детский сад - 82

- безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН - 31 человек, что на 13 человек больше, чем на 1 января 2019 года.

Всего за 2019 год родилось – 10 детей, умерло – 28 человек, прибыло - 29, выбыло – 11 человек.

На воинском учете состоит 502 человека, из них 467 граждан, пребывающих в запасе. В вооруженных силах на сегодняшний день служат в рядах Российской Армии - 7 человек, 12 юношей села подлежат первоначальной постановке на воинский учет, 35 – подлежат призыву на военную службу.

Прогноз численности населения

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Оценка перспективного изменения численности населения берется в достаточно широком временном диапазоне (до 2040 г.) и требует построения двух вариантов прогноза - «инерционного» и «инновационного». Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения на два срока: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2040 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличения миграционного притока населения.

Численность населения рассчитывается согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + Р)/100)Т,

где,	Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Далее приведен расчет инерционного и инновационного прогноза численности населения.

Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

- Таблица 8

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2020 г. | 2071 | 2071 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,3 | 0,9 |
| Срок первой очереди с 2020 г. по 2030 г. | 10 | 10 |
| Расчетный срок с 2030 г. по 2040 г. | 10 | 10 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2030 г., чел | 2001 | 2265 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2040 г., чел. | 1933 | 2477 |
| Абсолютный прирост населения с 2020 по 2040 г., чел. | -138 | 406 |
| Относительный прирост населения с 2020 по 2040 г., % | -7 | 20 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что темпы среднегодового общего прироста составят -0,3%.

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на увеличение темпов естественного прироста и снижением уровня миграционного оттока населения в муниципальном образовании. Согласно нашим расчетам: среднегодовой общий прирост должен составить 0,9 %. В итоге численность населения в муниципальном образовании к 2030 году составит 2265 человек, к 2040 году численность достигнет 2477 человек (относительный прирост 20 %).

  - Жилищный фонд

Существующий жилищный фонд состоит из многоквартирной жилой застройки и индивидуальной жилой застройки и составляет 39,9 тыс. м2 общей площади.

Жилой фонд села представлен индивидуальной жилой застройкой, которая представлена 796 домами, а также многоквартирной застройкой, которая насчитывает 1 четырехквартирный дом и 11 двухквартирных домов.

Показатели жилищного фонда села Ейское Укрепление представлены в таблице 9.

Жилищный фонд села Ейское Укрепление

- Таблица 9

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс. м2 | 39,9 |
| Количество домов всего | шт. | 808 |
| в том числе: |  |  |
| Многоквартирные дома | шт./кв. | 12/26 |
| Индивидуальные жилые дома | шт. | 796 |
| Количество м2 общей площади жилого фонда на 1 человека | м2 | 19,3 |
| Техническое состояние жилого фонда: -удовлетворительное -ветхое | домов/м2 домов/м2 | 761/37403,3 47/2495,7 |

Численность населения села Ейское Укрепление по состоянию на 01.01.2020 г. составляла 2071 человек, общая площадь жилого фонда – 39,9 тыс.м2. Таким образом уровень обеспеченности населения жилым фондом составляет 19,3 м2/чел.

Ветхий жилой фонд составляет 47 домов или 47 х 3 х 19,3 = 2721,3 м2.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства и обеспечения граждан доступным жильем подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в селе Ейское Укрепление.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2040 году предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 24,0 м2 общей площади на человека;

- снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

- осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- осуществлять строительство технологичного жилья;

- развивать ипотечное жилищное кредитование;

- обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

- обеспечить объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры территории под жилищное строительство

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 39,9 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный – 39,9 тыс.м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок – 2477 х 24,0= 59459 м2 общей площади.

где: 2477 – численность населения на 01.01.2040 г., человек; 24,0 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства – 59459 – 39900 = 19559 м2 общей     площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2020 г. составляет 19,3 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 01.01.2020 по 31.12.2040 г.  представлено в таблице 10.

Движение жилищного фонда с.Ейское Укрепление

- Таблица 10

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2020 г. | I очередь (2020-2030 г.) | 2030 -2040 г. | Всего за период с 2020 по 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2 071 | 2 265 | 2 477 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 19,3 | 24,0 | 24,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2020 г. | м2 | 39 900 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 39 900 | 54 363 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 14 463 | 5 096 | 19 559 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 54 363 | 59 459 | Х |

Присоединение земель в восточной части села будет происходить по мере востребованности за счет площадей, используемых в сельскохозяйственном обороте администрацией муниципального образования Ейскоукрепленское сельское поселение и СПК (колхоз) «Лиманский».

При расселении жителей на расчетный срок за основу приняты следующие положения:

- перспективное жилищное строительство предусматривается частично на землях, в настоящее время находящихся в ведении администрации муниципального образования Ейскоукрепленское сельское поселение и СПК (колхоз) «Лиманский», расположенных к востоку от села в сторону села Екатериновка. Эти территории могут и далее использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента их востребованности для жилищного строительства;

- проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка секционного типа, блокированная застройка типа «таун-хауз» и индивидуальная коттеджная застройка;

- застройка более высокой плотности предусмотрена на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания (размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения).

  - Система культурно-бытового обслуживания

Село Ейское Укрепление является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Ейскоукрепленское сельское поселение из учреждений административно-хозяйственного назначения в селе размещены: администрация муниципального образования Ейскоукрепленское сельское поселение, администрация СПК колхоз «Лиманский», филиал сберегательного банка № 17989/ 047, администрации ГУ социального обслуживания «Веста» и ГПУ «Крайводоканал», Ейский узел электросвязи.

В селе функционирует средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся, в которой обучается 196 детей. Детский сад-ясли №4, рассчитанный на 160 мест, посещают 90 детей.

Из объектов здравоохранения в Ейском Укреплении размещена участковая больница на 35 коек с поликлиникой на 25 посещений в смену, аптекой и станцией скорой медицинской помощи на 1 автомобиль.

Сеть учреждений культуры в селе представлена Сельским Домом культуры со зрительным залом на 350 мест, танцевальным залом, кружковыми помещениями.

Предприятия торговли представлены магазинами преимущественно частной формы собственности и насчитывают 68,6 м2 торговой площади. Предприятия общественного питания отсутствуют.

Спортивные сооружения представлены футбольным полем и не действующим спортивным комплексом.

Ниже в таблице 11 приводится перечень сохраняемых объектов обслуживания населения села Ейское Укрепление.

Перечень сохраняемых объектов обслуживания села Ейское Укрепление

- Таблица 11

| № п/п | Наименование | Количество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО Ейскоукрепленское сельское поселение; - административное здание СПК колхоза «Лиманский»; - Старощербиновский почтамт - Ейскоукрепленский ОПС; - филиал Ейского ОСБ № 1798/047; - Россгострах-Юг; - ГУ социального обслуживания «Веста»; - ГПУ «Крайводоканал» | 1 | 2 | сущ. |
| 2 | Ейский узел электросвязи | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Сельский Дом культуры со зрительным залом на 350 мест и танцевальным залом | 1 | 2 | сущ. |
| 4 | Центральная библиотека | 1 | 1 | сущ. |
| 5 | Братская могила погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1 918-1920 годы | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 6 | Могила В. Ф. Гайдукова, командира Первого Тихорецкого коммунистического полка, 1918год | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 7 | Место захоронения жителей села, умерших от голода в 1933 году | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 8 | Место, где была организована первая комсомольская ячейка с. Ейское Укрепление | 1 | - | сущ. памятник истории |
| 9 | Детский сад №4 на 160 мест | 1 | 2 | сущ. |
| 10 | Общеобразовательная средняя школа №7 на 352 учащихся | 1 | 2 | сущ. |
| 11 | Участковая больница в составе: - амбулатория на 25 посещений в смену; - стационар на 35 коек; - аптека; - станция скорой помощи на 1 автомобиль | 1 | 1 | сущ. |
| 12 | Футбольное поле | 1 | - | сущ. |
| 13 | Магазин | 8 | 1 | сущ. |
| 14 | Здание административно-торгового назначения в составе: - ОАО «Щербиновскаярайгаз»; - магазины - комната ветеранов; - парикмахерская; | 1 | 1 | сущ. |
| 15 | Гостиница СПК колхоза «Лиманский» | 1 | 1 | сущ. |
| 16 | Кафе | 1 | 1 | реконстр. |
| 17 | Баня на 40 мест | 1 | 1 | сущ. |

Имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания села, подборе и определении мощности предприятий являются:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе села;

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

- учреждения эпизодического пользования: административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием села Ейское Укрепление за счет расселения трудовых мигрантов генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности села в основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2).

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой села в общественном центре и подцентрах обслуживания как новых, так и реконструируемых районов. В их составе досугово-развлекательный и торгово-бытовые комплексы, рынки, автостоянки, медицинские учреждения, детские сады, школа, спортивные сооружения, парк, скверы и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха на берегах озера и лимана.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования.

Расчет потребности школ производится в соответствии с демографической ситуацией села из расчета 100 % охвата детей неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием. На 1000 жителей приходится 116 человек школьного возраста. Потребность в общеобразовательных школах определяется из расчета 110 учащихся на 1000 жителей.

Потребность в детских дошкольных учреждениях определяется следующим образом: по данным демографии дети дошкольного возраста составляют 52 человека на 1000 жителей. Исходя из 85 % охвата детей детскими дошкольными учреждениями, нормативная потребность определена в количестве 44 места на 1000 жителей.

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания приводится в таблице 12.

Обеспеченность населения учреждениями обслуживания

- Таблица 12

| Наименование | Всего имеется | На 1000 жителей |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по норме | фактически |  |
| 1.Общеобразовательные школы, уч-ся | 352 | 110 | 156 | 142 |
| 2. Детские дошкольные учреждения, мест | 160 | 44 | 71 | 161 |
| 3. Поликлиники, посещений в смену | 25 | 18,15 | 11 | 61 |
| 4. Больницы, коек | 35 | 13,47 | 16 | 119 |
| 5. Клубы, мест | 350 | 150 | 156 | 104 |
| 6. Магазины продовольственных и промышленных товаров, м2 торг. пл. | 69 | 300 | 31 | 10 |
| 7. Предприятия общепита, мест | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 8. Бани, мест | 0 | 7 | 0 | 0 |

Ниже в таблице 13 приводится перечень проектируемых объектов обслуживания населения села Ейское Укрепление.

Перечень проектируемых объектов обслуживания села Ейское Укрепление

- Таблица 13

| № п/п | Наименование | Количество | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общественный центр в составе: музей, отделение связи, магазины, кафе, аптека, приемный пункт КБО | 4 | 2 | проектир. |
| 2 | Объекты общественного назначения | 7 | 1-2 | проектир. |
| 3 | Общественный центр производственной зоны | 2 | 1-2 | проектир. |
| 4 | Дворец бракосочетания | 1 | 2 | проектир. |
| 5 | Культурно-развлекательный центр |  |  | проектир. |
| 6 | Детский сад | 10 | 2 | проектир. |
| 7 | Общеобразовательная средняя школа | 2 | 3 | проектир. |
| 8 | Школа искусств | 1 | 2 | проектир. |
| 9 | Межшкольный учебно-производственный комбинат с автошколой | 1 | 2 | проектир. |
| 10 | Участковая больница в составе: - поликлиника; - стационар; - станция скорой помощи | 1 | 2 | проектир |
| 11 | Детская поликлиника, молочная кухня | 1 | 2 | проектир |
| 12 | Спортивный комплекс с детской юношеской спортивной школой | 1 | 2 | проектир |
| 13 | Спортивный комплекс | 1 | - | реконстр. |
| 14 | Стадион | 1 | - | проектир |
| 15 | Автодром |  |  | проектир. |
| 16 | Рыночный комплекс | 2 | - | проектир. |
| 17 | Гостиница, салон красоты | 1 | 2 | проектир. |
| 18 | Баня, прачечная, химчистка | 1 | 2 | проектир. |
| 19 | Баня-сауна | 1 | 1 | проектир. |
| 20 | База отдыха для охотников и рыболовов | 1 | 1 | проектир |
| 21 | Лодочная станция | 2 | - | проектир. |

  - Транспортная инфраструктура муниципального образования

    - Внешний транспорт

По территории Ейскоукрепленского сельского поселения проходят участки автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения ст-ца Старощербиновская - с. Шабельское и регионального значения с. Ейское Укрепление - х. Любимов. Обеспечивается круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Административный центр Ейскоукрепленского сельского поселения – село Ейское Укрепление – связан с другими населенными пунктами района и края автодорогами краевого значения и внутрихозяйственными.

Развитие внешних автомобильных дорог Ейскоукрепленского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

- Приведение технического уровня существующих сохраняемых генеральным планом участков дорог в соответствие с расширением транспортного парка и ростом транспортных потоков.

    - Улично-дорожная сеть

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития села Ейское Укрепление. Существующая транспортная схема села представлена нерегулярной сеткой улиц и дорог, отчасти хаотичной.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры с объектами инфраструктурой.

Проектируемая транспортная схема села является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и нуждается в увеличении её пропускной способности, организации безопасности движения, строительстве объездной дороги для выноса транзитных транспортных потоков, прокладке новых улиц и дорог в проектируемом восточном жилом районе.

Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть села решена проектом в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети. К этой категории относятся:

- ул. Хорошайло;

- ул. Делегатская;

- ул. Интернациональная;

- ул. Чкалова.

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда:

- ул. Садовая;

- ул. 2-ая Пятилетка;

- ул. Лиманная;

- пер. Пугачевский;

- пер. Красноармейский;

- ул. Суворова;

- ул. Гайдуковская;

- ул. Лиманная.

а также ряд проектируемых улиц без названий в новых жилых районах;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 36,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 – 12,0м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части 7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре села, а также в центре нового жилого района на выходные и праздничные дни рекомендуется выделять бестранспортную зону для пешеходного движения.

Предусматривается пешеходно-транспортная категория улиц. К ней относятся улицы:

- ул. Гайдуковская,

- ул. Садовая,

- ул.2-ая Пятилетка,

а также ряд проектируемых улиц без названий в новых районах.

Предлагается их реконструкция, благоустройство и озеленение, так как по ним осуществляется пешеходная связь жителей жилых массивов с зонами отдыха, общественными центрами, местами приложения труда.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках, а для жителей проектируемой многоквартирной застройки секционного типа проектом предлагается территория для размещения индивидуальных гаражей в центральной части села между жилой и производственной зонами.

В качестве пассажирского массового транспорта в селе на перспективу остается автобус и маршрутное такси.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий и некоторым увеличением дальности поездок. Кроме этого, в селе получит дальнейшее развитие система маршрутных такси, регулируемая органами местного самоуправления и частным предпринимательством. Генеральным планом предложено размещение автопавильона при въезде в село по ул. Делегатской.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено расширить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль проектируемого северного обхода в пределах проектной границы населенного пункта.

  - Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана Ейскоукрепленского сельского поселения разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение муниципального образования, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

    - Водоснабжение

В настоящее время население села Ейское Укрепление снабжается водой от сетей Ейского группового магистрального водопровода МВ-II-2, проходящего по ул. Ленина.

Существующие сети, проложенные по селу, тупиковые из труб Ø50÷200 мм разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен. Сети находятся в аварийном и изношенном состоянии, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Расчет водопотребления

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края на I очередь в объеме 160 л/сутки, на расчетный срок – 160 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления в муниципальном образовании были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой из внутреннего водопровода– 160 л/сут.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок Ейскоукрепленского сельского поселения представлены в таблице 16.

Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок Ейскоукрепленского сельского поселения

- Таблица 14

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # I очередь | # расчетный срок | # I очередь | # расчетный срок | # I очередь | # расчетный срок |
| # Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | # 2 265 | # 2 477 | # 160 | # 160 | # 362 | # 396 |
| Население | 2 265 | 2 477 | 160 | 160 | 362 | 396 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (15% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 54 | 59 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 36 | 40 |
| Итого | 2 265 | 2 477 | 200 | 200 | 453 | 495 |

Суточный расход воды в Ейскоукрепленском сельском поселении на расчетный срок составит 495 м3/сутки (I очередь 453 м3/сутки).

Расчет максимального водопотребления

- Таблица 15

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 453 | 495 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 543,6 | 594,6 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 22,7 | 24,8 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 1,79 | 1,79 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 40,4 | 44,2 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 11,24 | 12,29 |
| 8 | Максимальный суточный расход | л/сек | 970,75 | 1061,74 |

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории муниципального образования противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенного пункта согласно СП 8.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на I очередь и расчетный срок строительства составит:

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Проектные предложения

В поселке предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

- капитальный ремонт имеющихся водозаборных сооружений, бурение артезианских скважин (улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой);

- прокладка уличного водопровода на застроенной территории поселка, не оборудованной водопроводом;

- строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (108 м3).

На расчетный срок:

- реконструкция и модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки.

    - Водоотведение

В настоящее время на территории с. Ейское Укрепление в границах проектируемого генерального плана существующих сетей канализации нет.

Расчет объемов водоотведения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации муниципального образования.

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

- Таблица 16

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 2265 | 2477 | 160,0 | 160,0 | 362 | 396 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 54 | 59 |
| Итого | 2265 | 2477 | 184,0 | 184,0 | 417 | 456 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 456 м3/сутки (I очередь 417 м3/сутки).

Максимальный суточный объем водоотведения на I очередь и расчетный срок

- Таблица 17

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 417 | 456 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 17 | 19 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,8 | 2,8 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 49 | 53 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 14 | 15 |
| 6 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 1168 | 1274 |

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается предусмотреть направленные на развитие системы водоотведения:

на 1 очередь строительства:

- оборудование локальными очистными сооружениями производственных и сельскохозяйственных объектов;

- оборудование выгребными ямами жилого сектора и учреждений соцкультбыта.

на расчетный срок:

- строительство на территории муниципального образования очистных сооружений и оборудование центральных улиц населенного пункта сельского поселения хозяйственно-бытовой канализацией.

    - Теплоснабжение

Теплоснабжение cела Ейское Укрепление в границах проектируемого генерального плана в настоящее время осуществляется от двух котельных. Существующие котельные отапливают детский сад и школу.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

- Таблица 18

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (ДОУ №4) | 3,600 | 3,600 | газ |
| Котельная № 2 (СОШ №7) | 2,100 | 2,100 | газ |
| Итого: | 5,700 | 5,700 |  |

Проектные предложения

Генеральным планом предлагается предусмотреть направленные на развитие системы теплоснабжения:

на 1 очередь строительства:

Теплоснабжение объектов в границах проекта генерального плана села Ейское Укрепление на I очередь строительства предусматривается от двух существующих и девяти проектируемых районных котельных, автономных источников, систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Котельные согласно проекту, будут обслуживать школы, детский сад и проектируемые объекты общественного, коммунально-бытового и торгово-развлекательного назначения I очереди строительства.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по ТСН 23-319-2000 Краснодарского края (СНКК 23-302-2000) Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий:

- Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

- Средняя температура отопительного периода – минус 0,2С.

- Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди

- Таблица 19

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 3,364 | - | - | 3,364 | 3,600 |
| Котельная №2 (существующая) | 1,963 | - | - | 1,963 | 2,100 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,400 | 0,200 | 0,180 | 0,780 | 0,835 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,950 | 0,350 | 0,341 | 1,641 | 1,760 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 1,870 | 0,850 | 1,562 | 4,282 | 4,582 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 1,070 | 0,470 | 1,481 | 3,021 | 3,232 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,750 | 0.400 | 0,700 | 1,850 | 1,980 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0.350 | 0.100 | 0.500 | 0,950 | 1,017 |
| Котельная №7 (проектируемая) | 1,600 | 0.900 | 1,511 | 4,011 | 4,292 |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0.350 | 0.100 | 0.500 | 0,950 | 1,017 |
| Котельная №9 (проектируемая) | 2,800 | 1,300 | 3,528 | 7,628 | 8,162 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32,577 |

на расчетный срок:

В связи с тем, что строительство основных объектов общественного, торгового и коммунального-бытового назначения планируется осуществить на I очередь, то количество проектируемых котельных и тепловые нагрузки на расчетный срок остаются без изменения.

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам. Для общественных, культурно-бытовых и административных зданий – принимаем по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых пятиэтажных секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением № 1).

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

- для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

- для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

- Таблица 20

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,010166 | 0,061181 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,010166 | 0,061181 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения– всего, | Гкал/ч | 5,700 | 32,577 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 5,700 | 32,577 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Протяженность сетей | км | - | 5,440 |

    - Газоснабжение

На момент разработки генерального плана село Ейское Укрепление снабжается природным газом от существующей ГРС Николаевка. Объем газификации с. Ейское Укрепление приближается к 80%.

От ГРС Николаевка по селу проложены газопроводы высокого давления к ШРП, котельным и потребителям.

Схема газоснабжения села двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключаются ШРП, котельные, общественные и производственные потребители.

К газопроводам низкого давления подключается жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей с. Ейское Укрепление составляет –   29,71 км, в том числе: высокого давления – 5,09 км, низкого давления –24,62 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 3 -х существующих установках ГРП шкафного типа.

На проектный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития села необходимо построить дополнительно еще 3-и установки ГРП шкафного типа и 9-ть котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью - 7,4 км.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в селе действуют 2-е отопительные котельные, подключенные к сетям высокого давления.

Проектом предусматривается строительство 9-и новых котельных для общественных зданий.

Генеральным планом предлагается предусмотреть направленные на развитие системы газоснабжения:

на 1 очередь строительства:

Согласно заданию, на разработку генерального плана расчетные максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на первую очередь строительства до 2030г. и составляют –  15418м³/ч, в том числе:

- Нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 10173м³/ч;

- Нагрузки на общественные здания и котельные составляют - 5245м³/ч.

Согласно заданию, на разработку генерального плана максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету определены на первую очередь строительства до 2030 г. и составляют - 29624 тыс. м³/год.

Нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют –19896тыс.м³/год

Нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 9728тыс.м³/год.

на расчетный срок:

Согласно заданию, на разработку генерального плана расчетные максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2040г. и составляют – 17480м³/ч, в том числе:

Нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 11512м³/ч

Нагрузки на общественные здания и котельные составляют - 5966м³/ч.

Согласно заданию, на разработку генерального плана максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок до 2040 г. и составляют - 33568тыс.м³/год.

Нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют –22536тыс.м³/год.

Нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 11032 тыс. м³/год.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

- Таблица 21

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 4,38 | 29,624 | 33,57 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,94 | 19,896 | 22,54 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | 1,44 | 9,728 | 11,032 |
| 3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 5,09 | 7,4 | 7,4 |

2.8.5	Электроснабжение

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития населенного пункта. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10кВ и прокладка новых участков ВЛ 10кВ от подстанции 35/10кВ «Ей-Укрепление».

Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Расчёт электрических нагрузок

- Таблица 22

| № п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 1364 |  |
|  | - проектируемый | 9000 |  |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор |  |  |
|  | - существующий | 265 |  |
|  | - проектируемый | 5638 |  |
| 3 | Наружное освещение | 300 |  |
|  | Итого: а) Существующие б) Проектируемые | 1629 14938 |  |
|  | Итого: а) + б) | 16567 |  |
|  | Всего с учётом коэффициента одновременности 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 11597 |  |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Источником электроснабжения проектируемых объектов села Ейское Укрепление является существующая трансформаторная подстанция 35/10кВ «Ей-Укрепление» с трансформатором 2500кВА.

В связи с увеличением нагрузок села в расчётном периоде и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, предусматривается:

- реконструкция существующей подстанции 35/10кВ «Ей-Укрепление» с заменой существующего трансформатора 2,5МВА на 2х10,0МВА;

- перевод данной подстанции на напряжение 110кВ.

Величина мощности трансформаторов принята с учётом дополнительных нагрузок села Ейское Укрепление, согласно разработанному единому генеральному плану. Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 15 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ, а также использование 16 существующих трансформаторных подстанций, в том числе трех с увеличением мощности.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВА, типа КТП-100 (№013;014).

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№02;03;05;06).

- Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 630кВА, проходного типа КТПП-630 (№015;016;017;018).

- Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х250кВА, БКТП-2х250 (№04;09).

- Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х400кВА, БКТП-2х400 (№01;07).

- Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х1000кВА, БКТП-2х1000 (№08;010).

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учётом перспективного развития населенного пункта.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ, относится к IV району по гололёдным и III району по ветровым нагрузкам.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ 10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ 10кВ - 16,22 км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ 10кВ - 13,31 км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95кв.мм. на магистральных линиях и 70кв.мм. на отпайках.

Линии 35-110кВ

Электроснабжение села Ейское Укрепление осуществляется от электрической сети 10, 35кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго». Источником электроснабжения является трансформаторная подстанция 35/10кВ «Ей-Укрепление».

Недостатком схемы электроснабжения на ПС 35/10кВ «Ей-Укрепление» является значительный износ электрооборудования и повышенные к ним требования нормативно-технических документов. С учётом изложенного и ожидаемого роста электропотребления на территории села Ейское Укрепление и расположенного рядом села Николаевка, прогнозируемого на расчётный срок, схемой рекомендуется перевод ПС 35/10кВ «Ей-Укрепление» на напряжение 110кВ и строительство новых линий ВЛ 35кВ «Шабельская-Ей-Укрепление», ВЛ 110кВ «Ей-Укрепление-Широчанка».

Основные технико-экономические показатели по разделу «Электроснабжение»

- Таблица 23

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в электроэнергии - всего, в том числе: | млн.кВт/ год |  | 67,73 |
|  | - на производственные нужды | -«- |  | 25,36 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 42,37 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1чел. в год, в том числе: | кВт.ч |  | 3762 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- |  | 23,57 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  | 15,0 |
| 4 | Протяжённость сетей – всего, | км | 29 | 135,2 |
|  | в том числе: - сети 10кВ | км | 15 | 31,2 |
|  | - сети 35-110кВ | км | 14 | 104 |

    - Связь, радиовещание, телевидение

Связь

В селе Ейское Укрепление в настоящее время имеется квазиэлектронная АТС типа «КВАНТ-Е» монтированной емкостью 512NN, расположенная по ул.2-я Пятилетка,11.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации села Ейское Укрепление на расчетный срок до 2040 г., определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек, работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население сельских населенных пунктов по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек, работающих составит:

- 2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=278 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

- 2790.55=153 тлф.

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

- для сектора хозяйственной деятельности - 153 тлф.;

- для квартирного сектора - 330 тлф.

Таким образом, на расчетный срок до 2040г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи потребуется 483 телефона на 1000 человек населения.

Общее количество телефонов при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора в 2040г. при численности населения села равной 2477 человек должно составить:

24770.483= 1196 телефона, что потребует расширение действующей АТС  до емкости 1174 номера.

Учитывая полученные расчеты, проектом генерального плана на расчетный срок до 2040 года предусматривается:

- демонтировать существующую АТС «КВАНТ-Е» и на освободившихся площадях выполнить размещение цифрового универсального узла доступа системы NGN (Next Generation Networks). В качестве аппаратной платформы для узла доступа предлагается использовать оборудование Si 2000 MSAN (широкополосный доступ), Si 2000 CallServer & iCS (управление вызовами), Si 2000 Application Server (сетевые услуги). Емкость узла доступа согласно расчетам, должна быть 1174 порта;

- построить волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) на участке от районной АТС (ст. Щербиновская) до помещения узла доступа в с. Ейское Укрепление. Трасса прохождения ВОЛС определяется на последующих этапах проектирования;

- построить магистральную телефонную сеть села с устройством шкафных районов в зоне существующей и проектируемой застройки Магистральная сеть прокладывается в телефонной канализации из, а/ц труб диаметром 100 мм кабелем ТППэЦ различной емкости. Смотровые устройства предусматреть железобетонные типа ККС-2, ККС-3 и ККС-4.

Телефонная сеть на участке от распределительного шкафа до жилого дома выполняется по техническим условиям оператора связи за счет средств застройщиков.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно емкими частями телефонной сети общего пользования.

В качестве рекомендации при строительстве магистральных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH (оптическое волокно в дом) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов села Ейское Укрепление Ейскоукрепленского сельского поселения.

Радиовещание

В настоящее время в селе Ейское Укрепление имеется местный радиоузел мощностью 1кВт 1982 года постройки. Учитывая моральный и технический износ оборудования радиоузла, а также большие затраты по обслуживанию проводной радиосети, проектом генерального плана для радиофикации села Ейское Укрепление предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- трехпрограммный кодер;

- абонентские трехпрограммные приемники.

Трехпрограммные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и трехпрограммного вещания. Приемники можно устанавливать, как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в селе проектом генерального плана на расчетный срок до 2040г. предлагается выполнить строительство радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью 250 Вт. Помещение для радиоузла предусматривается выделить в реконструируемом здании узла связи.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате.

  - Инженерная подготовка территории

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Ейскоукрепленского сельского поселения предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (конец 2040 года).

  - Зеленый фонд муниципального образования

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории сельского поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

На расчетный срок:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

- озелененные территории общего пользования;

- озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями № 1, 2) площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

  - Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТКО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

- сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

На дальнейшую перспективу для захоронения отводится территория площадью 4,89 га, прилегающая к существующему кладбищу.

Территория существующей несанкционированной свалки мусора подлежит рекультивации.

В составе генерального плана предусмотрено на территории Николаевского сельского поселения размещение площадки для сбора мусора с дальнейшей транспортировкой на мусоросортировочную   территории Старощербиновского сельского поселения.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТКО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТКО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

  - Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

Основная масса ТКО вывозится на свалки, которые организованы и содержатся без учета требований СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ни с точки зрения организации сбора, ни с точки зрения их последующего хранения.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории села входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов. Согласно нормативам Краснодарского края, накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л.

Расчет объемов накопления бытовых отходов

- Таблица 24

| Коммунальные отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТКО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 2265 | 2477 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 634 | 3171 | 694 | 3468 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 634 | 3171 | 694 | 3468 |

Согласно данным расчета годовой объем ТКО на расчетный срок составит 3468 м3.

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

- очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

- максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

- обеспечить герметичность емкостей для вывоза отходов;

- обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

- обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых коммунальных отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

3468 : 365 = 9 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

9 х 2=18 шт.

На сегодняшний день в поселке контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенного пункта 4 контейнера.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых коммунальных отходов, приведен ниже:

3468 * 20 / 10 = 6936 м2 или 0,7 га.

где:

- 20 – расчетный период, лет;

- 1231 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

- 10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех коммунальных отходов, которые будут образованы в муниципальном образовании до 2040 г., требуется обеспечить наличие свободной площади полигона, равной 0,7 га.

Проектные предложения

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселка генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация регулярного сбора ТКО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 18-ти контейнеров.

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

2.13.1 Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.13.2 Зоны охраны объектов культурного наследия

Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с полномочиями органов государственной власти Краснодарского края регулируется законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края».

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

памятники истории:

- Остатки крепости «Ейское укрепление», построенной по инициативе полководца А.В. Суворова. С его пребыванием в крепости связано примирение с татаро-ногайскими племенами и принятие ими российского подданства, 1780-е годы. (гос.№ 4165).  Центральная часть села.

- Памятник поставлен на государственную охрану Решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. № 63.

- Место, где была организована первая комсомольская ячейка с. Ейское Укрепление (гос. № 4166). ул. 2-я Пятилетка, 11.

- Памятник поставлен на государственную охрану Решением Краснодарского крайисполкома от 31.08.81 г. № 540.

- Братская могила погибших за власть Советов в годы гражданской войны, 1918-1920 гг. (гос. № 4167). Парк.

- Памятник поставлен на государственную охрану Решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. № 63.

- Могила В.Ф.Гайдукова, командира Первого Тихорецкого коммунистического полка, 1918 г. (гос. № 4168). Парк.

- Памятник поставлен на государственную охрану Решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.75 г. № 63.

Объекты, рекомендуемые к постановке на государственную охрану:

как представляющие историческую ценность:

- Место захоронения жителей села, умерших от голода в 1933 году. Установлен памятный знак. Территория кладбища.

как представляющие архитектурную ценность:

- Дом жилой Донченко, до 1917 г. Ул. 2-я Пятилетка, 4.

В 1992 г. Южнороссийским институтом мониторинга земель и экосистем по договору с комитетом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края было выполнено дешифрирование аэрофотоматериалов и нанесение выявленных и известных по архивным данным памятников археологии на территории Щербиновского района.

В Ейскоукрепленском сельском поселении выявлены памятники археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 27.

Список объектов культурного наследия (памятники археологии), расположенных на территории Ейскоукрепленского сельского поселения

- Таблица 25

| № кургана или группы | Наименование объекта | Место расположения объекта | № кургана в группе | Высота курганам | Диаметр кургана, м | Охранная зона кургана м | Состояние памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Курган «Ей Укрепление 1» | С. Ейское Укрепление 1,6 км к северу от северо-восточной окраины, в 550 м к северу от МТФ №1 колхоза «Лиманский» | - | 1,6 | 47 | 75 | Распахан |
| 58 | Курган «Ей Укрепление 2» | С. Ейское Укрепление 1,05 км к северу от северо-восточной окраины, на территории МТФ №1 колхоза «Лиманский» | - | 2,2 | 55 | 125 | Задернован, через вост. полу насыпи проходит асфальт. дорога |
| 64 | Курган «Ей Укрепление 3» | С. Ейское Укрепление юго-восточной части села на пересечения улиц Делегатской и 3-го Интернационала | - | 1,7 | 51 | 75 | Застроен, западная часть подрезана асфальтной дорогой |
| 65 | Курган «Могила Концева» | С. Ейское Укрепление 3,3 км к ВСВ от СВ окраины, 2 км к ВЮВ от ПТФ | - | 1,5 | 45 | 75 | Распахан |
| 66 | Курганная группа «Высокая могила» (2 насыпи) | С. Ейское Укрепление 7,8 км к СВ от СВ окраины, 2,3 км к В от МТФ | 1 курган «Высокая моги-ла» | 1,6 | 48 | 75 | Распахан, на насыпи – триангуляционный пункт |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 35 | 50 | Распахан, западная часть находится в лесополосе |
|  |  |  | 2 | 0,3 | 33 | 50 | Распахан, сев. пола перекрывает южную полу кургана 170 |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с законом Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

В соответствии с вышеуказанным Законом, для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

- для памятников археологии – для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

2.13.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас муниципальнохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

2.13.4 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Утвержденные проекты по установлению Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

- грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

- напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

- для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

- для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

- Таблица 26

| Запрещается |  | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. |  | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, муниципальнохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; |  | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и муниципально-хозяйственных предприятий. |  |  |

2.13.5 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, муниципального хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии со ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице 29.

Зоны санитарного разрыва для линий электропередач

- Таблица 27

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 330 | 30 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для трубопроводов для сжиженных углеводородных газов создаются зоны санитарных разрывов.

Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов для сети межпоселковых газопроводов с диаметром труб 325 мм составляют 350 м.

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в СЗЗ, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории;

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу посредством установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях, а также реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице 30.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

- Таблица 28

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

В результате анализа использования территории села проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенного пункта, а именно:

- комплексное территориальное развитие села на I очередь (до 2030 года), расчетный срок (до 2040 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция центральной части села и существующего общественного центра;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

- развитие и освоение рекреационной природной зоны.

- МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Российской Федерации и схемой территориального планирования Краснодарского края на территории Ейскоукрепленского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия, предусмотренные Схемами территориального планирования Российской Федерации и Краснодарского края на территории Ейскоукрепленского сельского поселения

- Таблица 29

| № п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальное образование | Населенный пункт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к реконструкции |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ейское Укрепление – хут. Любимов | 28,347 км | Щербиновский район | - | придорожная полоса |

  - ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Общая площадь земель Ейскоукрепленского сельского поселения составляет 9531 га.

На территории  Ейскоукрепленского сельского поселения отсутствуют  земельные участки включаемые в границы муниципального образования, или исключаются из его границ.

# 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории сельского поселения отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических образований» Федерального значения.

# 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.

По ГОСТ 22.0.03-97. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»:

- Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Территория Ейскоукрепленского поселения по комплексу природных условий характеризуется простыми условиями (I), условиями средней сложности (II) и сложными условиями (III) в соответствии с Приложением Б, СП 11-105-97, часть 1.

Опасность природных явлений по категориям опасности в районе генерального плана в соответствии с СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» оценивается следующим образом:

- землетрясения – опасная категория;

- просадочность лессовых пород – опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория;

- плоскостная и овражная эрозия – умеренно опасная категория.

Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТу 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- просадочность;

- землетрясения.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории. Грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

Просадка грунтов приурочена к лессовым покровным отложениям склонов водоразделов и водораздельным пространствам, где мощность просадочной толщи от 2,0 до 4,8 м более, в зависимости от гипсометрического положения. Описание просадочных свойств грунтов приведено в п. 1.2.4 данного раздела.

Тектонических нарушений, пересекающих территорию изысканий в соответствии со схематической картой новейшей тектоники не отмечено.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Ейскоукрепленского сельского поселения имеют место следующие опасные гидрологические явления (по ГОСТу 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.):

- подтопление;

- затопление;

- эрозионно-акумулятивные процессы временных водотоков (эрозия, оврагообразование).

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

Причинами подтопления являются близкое залегание водоупорных грунтов, низкие фильтрационные свойства грунтов, реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0,0 до 2,0 м. В поселении к таким площадям отнесены территории морской равнины и низовья склонов.

К потенциально подтопляемым территориям отнесены площади с уровнем распространения подземных вод на глубине от 2,0 до 5,0 м. На рассматриваемой территории потенциально подтопляемой является вся селитебная зона. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Затопление поверхностными водами распространено на территории морской равнины и вблизи озера Соленого, как правило, во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях рельефа в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Поверхностные воды агрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков (оврагообразование). Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории изысканий эрозионная сеть слабо развита, в основном, это начальные стадии развития. Все ложбины и балки не имеют постоянных водотоков.

Опасные метеорологические явления:

На территории Ейскоукрепленского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТу 22.0.03-97. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий):

- ураганные ветры, пылевые бури,

- ливневые дожди с грозами и градом (снегопады).

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

В годовом ходе скоростей ветра выделяется два периода. С октября по апрель наблюдаются повышенные среднемесячные, а с мая по сентябрь – пониженные скорости ветра. Так, осенью среднемесячные скорости достигают 5,9 м/с, зимой – 6,8 м/с. Весной и летом они составляют 6,1 м/с и 5,3 м/с соответственно. Максимальных значений среднемесячные скорости достигают в ноябре-феврале, а минимальных – в июне-августе.

Наиболее частыми в районе являются ветры со скоростями 1-5 м/с (46-48%). Более сильные ветры (6-10 м/с) характеризуются несколько меньшей повторяемостью – около 35%. Тем не менее, ветры с этой скоростью играют исключительно важную роль в гидродинамике района, поскольку с ними связано формирование устойчивых течений, распространяющихся на мелководье практически на всю глубину. Штили в районе довольно редки и составляют в году не более 3-5%.

Ветры штормовой силы (скоростью более 11 м/с) образуют значительную долю в годовом балансе. Максимальные скорости ветра – более 20 м/с – характерны для северо-восточного и юго-западного направлений, и их повторяемость составляет около 1,5-2,5%. Предельно возможной для Азовского моря, считается скорость ветра 25 м/с.

Штормовые ветры в 70% случаев охватывают всю акваторию моря и имеют продолжительность более 6 часов.

Средняя продолжительность штормов изменяется по сезонам – от 12 часов летом (в августе) до 27-28 часов весной (в марте) и зимой (в декабре). Наибольшая непрерывная продолжительность шторма так же изменчива – от 40 часов в июле до 202 часов в ноябре. Преобладают в течение года штормы продолжительностью до суток. Наиболее продолжительные штормы вызывают ветра восточного и северо-западного направлений.

Эоловые процессы, дефляция на планируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.

Осадки. Средняя годовая сумма осадков по данным многолетних наблюдений для бассейна Азовского моря изменяется в интервале 335 – 418 мм.

Средняя межгодовая изменчивость годовых сумм осадков в районе достигает 22%, тогда как эта характеристика для сезонных сумм осадков составляет 40-50%.

Ливни, т.е. дожди с аномально высокой интенсивностью (0,5 мм/мин в течение 5 мин, 0,2 мм/мин в течение 1 часа и т.д.), наблюдаются в районе в период с мая по сентябрь, и наиболее вероятны в июле. Но даже в этот период они наблюдаются не ежегодно: 4-5 раз за 10 лет.

Абсолютный минимум температуры составляет – 320С, и приходится на январь.

Абсолютные максимальные температуры достигают +390С.

Абсолютные максимумы температуры воздуха с положительным знаком отмечаются и в зимние месяцы, составляя 14-190С.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны.

Промышленные аварии и катастрофы:

- пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории осуществляют производственную деятельность объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив, пожар, взрыв нефтепродуктов.

Если в процессе аварии происходит утечка пожароопасной жидкости, то последняя, при наличии источника зажигания и при наличии над ее поверхностью паров с достаточной для воспламенения концентрацией, может загореться с возникновением т.н. пожара разлития, при котором происходит горение бассейна (лужи) разлитой жидкости. Если при выбросе опасного вещества в непосредственной близости нет источника зажигания, то газовая фаза, поступая в атмосферу, будет образовывать с воздухом перемешанную топливовоздушную смесь, которая, распространяясь в атмосфере (рассеиваясь, дрейфуя в поле ветра, растекаясь под действием силы тяжести), может достичь источника зажигания, расположенного иногда на значительном удалении от места выброса, и лишь затем воспламениться, и сгореть. Кроме горения облака последствием его воспламенения может быть взрыв. Вероятность возникновения взрыва особенно велик, если облако находится в замкнутом или сильно загроможденном пространстве.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики на территории Ейскоукрепленского сельского поселения

- Таблица 30

| №п/п | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества (максимальная емкость) | Радиус зоны поражения, м |  |  | Площадь зоны поражения, км2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | степень тяжести |  |  | степень тяжести |  |  |
|  |  |  |  | смертельная | средне-тяжелая | легкая | смертельная | средне-тяжелая | легкая |
| 1 | Автозаправочная станция (сущ.) | Бензин, дизельное топливо | 100 м3 | 135,1 | 265,5 | 389,8 | 0,057 | 0,164 | 0,256 |

Опасные происшествия на транспорте:

- автотранспорт.

Село Ейское Укрепление связано с другими населенными пунктами поселения, района и края автодорогой краевого значения ст.Старощербиновская – с.Шабельское, и с.Ейское Укрепление – х.Любимов.

Наиболее опасными для поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин).

Наиболее вероятными авариями на автотранспорте в Ейскоукрепленском сельском поселении являются дорожно-транспортные происшествия, сопровождающиеся разрушением цистерны и разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах.

При возможной наиболее опасной аварии на автоцистерне, перевозящей бензин по автодороге, и, как следствие, – взрыве облака топливно-воздушной смеси при разгерметизации цистерны, в зону поражения малых повреждений здания не попадают. Люди (случайные прохожие, водитель), не удаленные с места аварии могут попасть в зону повреждения человека волной давления и получить тяжелые травмы.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

- пожары в зданиях (жилых и общественных),

- аварии, пожары, взрывы на сетях газо- (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения.

Причины возникновения пожаров разнообразны. Из статистического анализа причин пожаров в жилых зданиях следует, что значительное число пожаров вызвано человеческим фактором (неосторожное обращение с огнем и курение, нарушение правил эксплуатации электрических и газовых приборов и т.д.). Но ведущая роль принадлежит энергопотребляющим изделиям – холодильникам, кондиционерам, радиоприемникам, телевизорам, электроплиткам, электроутюгам, светильникам. Значительное количество пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации газовых плит.

Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности, или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с возможным обрушением строительных конструкций.

Взрывы газа внутри помещений ГРС могут привести к негативному воздействию только на находящийся там в этот момент технический персонал. Аварийные разрывы газопроводов характеризуются радиусом термического поражения людей 18 м. Радиус зоны термического поражения при аварии на ГРП людей с летальным исходом не превышает 5 метров. При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Виды возможных чрезвычайных ситуаций - утечка газа, взрывы и пожары. Причины возникновения чрезвычайной ситуации: подземная коррозия металлов, брак строительно-монтажных работ, дефекты труб и оборудования, механическое повреждение.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территории |  |  |  |  |
| 1.1. | Территория села |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах всего в том числе: | га | 311,39 | 438,58 | 975,37 |
|  | Жилая зона | га | 160,00 | 192,90 | 420,15 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га | 156,21 | 154,40 | 154,40 |
|  | - многоквартирная жилая застройка | га | 0,58 | 0,57 | 0,57 |
|  | - индивидуальная жилая застройка, проектируемая на первую очередь | га | - | 2,57 | 111,04 |
|  | - блокированная жилая застройка, проектируемая на первую очередь | га | - | 22,46 | 44,06 |
|  | - застройка секционного типа, проектируемая на первую очередь | га | - | 5,09 | 31,75 |
|  | - индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками, проектируемая на расчетный срок | га | - | 3,44 | 47,68 |
|  | - территория детских дошкольных и образовательных учреждений | га | 2,59 | 3,75 | 24,61 |
|  | - территория учреждений здравоохранения | га | 0,62 | 0,62 | 6,04 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона и зона специализированной общественной застройки | га | 4,02 | 20,77 | 51,00 |
|  | - территория организаций и учреждений управления, учреждений культуры и искусства, предприятия связи, объектов торговли, общественного питания | га | 4,02 | 20,77 | 51,00 |
|  | Производственная и коммунально-складская зона | га | 2,06 | 50,88 | 74,66 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория существующих производственных предприятий | га | 1,52 | 3,10 | 3,10 |
|  | - территория коммунально-складских предприятий | га | 0,54 | 8,71 | 25,71 |
| 1.2. | - зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | га | - | 39,07 | 45,85 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 46,85 | 81,04 | 211,66 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - улицы, проезды | га | 46,81 | 81,00 | 211,62 |
|  | - водозабор | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 1,77 | 12,97 | 20,67 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования (парки, лесопарки, зоны отдыха, пляжи) | га | 1,77 | 12,97 | 20,67 |
|  | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | га | 94,19 | 71,40 | 188,14 |
|  | - резервная жилая застройка | га | - | 17,96 | 135,10 |
|  | - резервная производственная территория | га | - | 18,28 | 18,28 |
|  | Зона специального назначения | га | 2,50 | 8,62 | 8,62 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория объектов ритуальных услуг | га | - | 0,55 | 0,55 |
|  | - кладбище традиционного захоронения существующее | га | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | - кладбище традиционного захоронения проектируемое | га | - | 5,57 | 5,57 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 2071 |  | 2477 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.2 | - дети до 15 лет | тыс. чел./% | 0,39/17,5 |  | - |
|  | - население в трудоспособном возрасте: - мужчины 16 – 59 лет | тыс. чел./% | 0,64/28,3 |  | - |
|  | - женщины 16 – 54 лет |  | 0,59/26,1 |  | - |
|  | - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 0,63/28,1 |  | - |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 39,90 |  | 59,46 |
| 3.2. | Жилищный фонд с износом более 65% | тыс. м2 | 2,50 |  | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - |  | 19,5 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 19,30 |  | 24,0 |
| 4. | Объекты социально и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 160 |  | 1800 |
|  | на 1000 человек | мест | 71 |  | 100 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего | мест | 352 |  | 3240 |
|  | На 1000 человек | мест | 156 |  | 180 |
| 4.3. | Больницы – всего | коек | 35 |  | 242 |
|  | на 1000 человек | коек | 16 |  | 13 |
| 4.4 | Поликлиники, (медицинские центры) | посещ. в смену | 25 |  | 327 |
|  | на 1000 человек | посещ. в смену | 11 |  | 18 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли – всего | м2 т.пл. | 69 |  | 5400 |
|  | на 1000 человек | м2 т.пл. | 31 |  | 300 |
| 4,6. | Предприятия общественного питания – всего | п. мест | 0 |  | 720 |
|  | на 1000 человек | п. мест | 0 |  | 40 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | р. мест | 2 |  | 126 |
|  | на 1000 человек | р. мест | 1 |  | 7 |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства – всего | мест | 350 |  | 1260 |
|  | на 1000 человек | мест | 156 |  | 70 |
| 4.9. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (залы) – всего | м2 | 0 |  | 1260 |
|  | на 1000 человек | м2 | 0 |  | 70 |
| 4.10 | Гостиницы – всего | мест | 0 |  | 108 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 |  | 6 |
| 4.11 | Бани – всего | мест | 0 |  | 126 |
|  | на 1000 человек | мест | 0 |  | 7 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 21,1 |  | 108,6 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | м3/сутки | 502,5 |  | 6454,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сутки | 502,5 |  | 6454,0 |
| 6.1.2 | Производительность водозабора | м3/сутки | Ейский групповой водопровод |  |  |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | л./сутки на чел. |  |  | 200,0-300,0 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км. |  |  | 32,0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сутки | 499,0 |  | 5684,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | м3/сутки | 499,0 |  | 5684,0 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сутки | Головные очистные сооружения игорной зоны |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей канализации | км. |  |  | 29,6 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла, всего | млн. Гкал/год | 0,010166 |  | 0,061181 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды: | млн. Гкал/год | 0,010166 |  | 0,061181 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего | Гкал/год | 5,700 |  | 32,577 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/год | - |  | - |
|  | районные котельные | Гкал/год | 5,700 |  | 32,577 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км. |  |  | 5,44 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | 80 |  | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа – всего | млн. м3/год | 4,38 |  | 33,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/год | 2,94 |  | 22,54 |
|  | - на котельные и общественные здания | млн. м3/год | 1,44 |  | 11,032 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ШРП |  | ГРС, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км. | 5,09 |  | 7,4 |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребность в электроэнергии – всего | млн.кВт. ч./год |  |  | 67,73 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн.кВт. ч./год |  |  | 25,36 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт. ч./год |  |  | 42,37 |
| 6.5.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  | 3762 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. |  |  | 23,57 |
| 6.5.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  | 15,0 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей – всего | км. | 29,0 |  | 135,2 |
|  | в т. ч. – сети 10 кВ | км. | 15,0 |  | 31,6 |
|  | - сети 35-110 кВ | км. | 14,0 |  | 104,0 |
| 6.6. | Проводные средства связи |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 |  | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров/на 100 семей | 68 |  | 100 |
| 6.6.3 | Расчетное количество телефонов | шт. | - |  | 1196 |
|  | в том числе по жилому сектору | шт. | - |  | 1174 |
| 7. | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - |  | 102,8 |
| 7.2. | Озеленение прибрежных защитных полос | га | - |  | 10,3 |
| 8. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 8.1. | Усовершенствованная свалка (полигон ТБО) | ед. | - |  | - |
| 8.2. | Проектируемый мусороперерабатывающий завод (районного значения) | ед. | - |  | 1 |
| 9. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 9.1. | Общее количество кладбищ: |  |  |  |  |
|  | Существующих, в том числе закрываемых | га га | 2,5 - |  | 2,5 2,5 |
|  | проектируемых | га | - |  | 7,9 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и муниципальних образований»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и муниципальних образований, других муниципальных образований»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов образований и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Интернет-сайты:

- http://www.gks.ru/

- http://fgis.economy.gov.ru/fgis/